1-  هدف:

شناسايي و افتراق استرپتوكوك گروه B (آگالاكتيه) از ساير استرپتوكوكها

2-  اساس آزمايش:

استرپتوكوك گروه B پروتئين خارج سلولي به نام CAMP factor ترشح مي نمايد كه با بتا ليزين استافيلوکوک اورئوس بصورت سينرژيك عمل نموده و سبب افزايش ليز گلبول هاي قرمز خون مي شود.

- حساسيت اين تست بسيار بالا است و حتي سويه هاي بدون هموليز استرپتوكوك گروه B  (در11 %  موارد)، CAMP مثبت مي باشند.

3-  نمونه اوليه:

- كشت تازه ميكروبي ( 24-18 ساعته )

4- مواد و ابزار لازم:

- پليت بلاد آگار حاوي 5% خون گوسفند

- استافيلوكوك اورئوس بتا هموليتيك ATCC (25923 ) يا استاف اورئوس بتا هموليتيك جدا شده از بيمار

5-  روش انجام كار:

- ابتدا در وسط پليت بلادآگار يك خط مستقيم از استافيلوكوك اورئوس مولد بتا ليزين راكشت مي دهيم.

- سپس استرپتوكوك مورد نظر را عمود بر خط كشت استافيلوكوك اورئوس كشت داده بطوريكه اين دو با هم برخورد و تداخل نكنند (مي توان چند ميكروار گانيسم را به فاصله 4-3 ميلي متر كشت داد).

- پليت را به مدت 24-18 ساعت در اتوو C ‍350 در حضور O2 انكوبه مي نماييم.

- مشاهده هموليز بتا، شبيه نوك فلش، در محلی که دو سويه استافيلوكوك اورئوس و سويه مشكوك به هم نزديک می شوند، نشان دهنده تشديد هموليز بتا و تست CAMP مثبت  است.

6- تداخلات:

اگر پليت تست در كندل جار يا اتو CO2 و يا در شرايط بي هوازي انكوبه شود بعضي از استرپتوكوك هاي گروه A ايجاد واكنش CAMP مثبت مي كنند، بنابراين پليت تست، بايد حتماً در حضور O2 اتوو گذاري شود.

7-  برنامه  QC:

سويه كنترل مثبت: استرپتوكوك گروه B

سويه كنترل منفي: استرپتوكوك گروه A و استرپتوكوك بوويس