- هدف:

- اين محيط كشت، يك محيط انتخابي و افتراقي براي تشخيص ارگانيسم هاي كلي فرم و پاتوژن هاي روده اي است.

- براي جداسازي انواع مايكوباكتريوم از مك كانكي آگار بدون كريستال ويوله، استفاده مي شود.

2-  اساس آزمايش:

كريستال ويوله رشد ميكروارگانيسم هاي گرم مثبت بويژه انتروكوك ها و استافيلوكوك ها را مهار مي كند. جهت تفكيك ميكروارگانيسم هاي روده اي، از تركيب لاكتوز و معرف قرمز استفاده میشود. بسته به توانائي تخمير لاكتوز، كلوني هاي بي رنگ يا صورتي قرمز توليد مي شوند. اگر يك باسيل گرم منفي روي بلاد آگار رشد كند اما روي مك كانكي آگار رشد نكند يا بطور ضعيف رشد كند، مشكوك به گروه وابسته به غيرتخمير كننده ها (نان فرمنترها) است.

3-  ويژگي هاي تست:

غلظت نمك هاي صفراوي در اين محيط در مقايسه با ديگر محيط هاي پليتي جهت کشت آنتروباکترياسه ها ، نسبتاً كم است. بنابراين انتخابي بودن اين محيط براي باكتري هاي گرم منفي، از بعضي فرمول هاي ديگر (مثلSalmonella Shigella Agar  و (Hektoen Enteric Agar بيشتر نيست. به عنوان مثال استرپتوكوك فكاليس به طور جزئي توانايي رشد روي اين محيط را دارد.

4-  مواد و ابزار لازم:

محيط كشت مک کانكی

5-  روش انجام كار:

به محض دريافت نمونه در آزمايشگاه، پليت هاي محيط كشت را به روش كشت خطي يا سواب كشيدن، تلقيح نماييد. توصيه می شود براي افزايش شانس جداسازي باكتري هاي گرم منفي، وقتي تعداد آنها كم است و نیز جهت تعيين ارگانيسم هاي ديگري كه در نمونه وجود دارند، بايد به يك محيط غير انتخابي نيز تلقيح نمود .

پليت ها را دور از نور نگه داشته و در دماي C °2 ± 35  يا دماي مناسب ديگري به مدت 24-18 ساعت انكوبه نماييد. اگر بعد از 24 ساعت منفي بود، دوباره براي 24 ساعت ديگر انكوبه نماييد. انكوباسيون در دماي اتاق، شانس جداسازي يرسينيا انتروكوليتيكا را افزايش مي دهد. پليت ها را نبايد بيش از 48 ساعت انكوبه كرد، چون در تفسير نتايج اشکال پيش مي آيد.

6-  برنامه كنترل كيفي (QC):

Escherichia coli ATCC 25922: رشد مي كند، كلني هاي قرمز گل سرخي مي دهد.

Proteus marbilis ATCC 12453: رشد مي كند، كلني هاي بي رنگ مي دهد.

Salmonella typhimurium ATCC 14028: رشد مي كند، كلني هاي بي رنگ مي دهد.

Streptococcus faecalis ATCC 29212: رشد بطور جزئي مهار مي شود.

7-  تداخلات:

- بعضي از انتروباكترياسه ها و سودوموناس آئروژينوزا وقتي در محيط دارای Co2 انكوبه شوند، رشدشان روي اين محيط، مهار میشود.