1-  هدف:

تشخيص گونه هاي انتروباكترياسه بويژه سالمونلا

2-  اساس آزمايش:

اين محيط كشت محتوي مالونات سديم (منبع كربن اوليه)، مقادير كمي گلوكز و عصاره مخمر (مواد مغذي)، برم تيمول بلو (معرف pH)، انواع نمك ها و يك سيستم بافر است. ارگانيسم هايي كه رنگ آبي نيلي
(رنگ آبي آهن دارPrussian blue ) توليد مي كنند، قادرند مالونات را به عنوان منبع كربن استفاده كنند. اگر بتوانند از مالونات به عنوان منبع كربن استفاده كنند، پس مي توانند از سولفات آمونيم نيز به عنوان نيتروژن استفاده كنند، در نتيجه محصولات قليايي توليد مي كنند كه دليل افزايش pH و تغيير رنگ محيط به آبي است. ارگانيسم هايي كه قادر نيستند از مالونات به عنوان منبع كربن استفاده كنند، معمولاً رشد نمی کنند و محيط سبز باقي مي ماند.

3-  نمونه اوليه:

کلونی های ناشی از كشت ارگانيسم بر روي  TSI ، KIA  يا Broth

4- مواد و ابزار لازم:

محيط كشت مالونات Broth

5-  روش انجام كار:

از كشت ارگانيسم بر روي KIA ,TSI  يا Broth KI به محيط مالونات Broth تلقيح نماييد. مايع تلقيح بايد شفاف و رقيق باشد. كشت را در دماي C ° 35  انكوبه نموده و آن را بعد از 24-18 ساعت و سپس بعد از 48 ساعت براي توليد رنگ آبي بررسي نماييد. بعضي از ارگانيسم ها فقط مقادير كمي قليا توليد مي كنند. هر نشاني از رنگ آبي را مثبت تلقي نماييد. مقايسه با لوله اي كه تلقيح نشده، مي تواند مفيد باشد. توليد رنگ زرد نشانگر واكنش منفي است. اين واكنش احتمالاً ناشي از تخمير مقدار كم گلوكز در محيط است.

6-  برنامه كنترل كيفي (QC):

_        سوش کنترل منفی  :  E. coli ATCC 25922 فاقد رشد (سبز)

- سوش کنترل مثبت: Klebsiella pneumonia sub sp. Pneumonia ATCC 13882  رشد خوب، آبي (مثبت)

- سوش کنترل مثبت  :  Enterobacter aerogenes ATCC 13048رشد خوب، آبي (مثبت)