1- هدف:

جهت استاندارد کردن غلظت تلقيح براي آزمايش تعيين حساسيت ميكروبي، بايد از استاندارد سولفات باريم (BaSo4)، برابر با استاندارد نيم مک فارلند استفاده شود.

2- مواد و ابزار لازم:

کلرور باريم دهيدراته، اسيدسولفوريک، مزور، بالن ژوژه، لوله آزمايش در پيچ دار استريل

3- روش انجام کار:

استاندارد نيم مک فارلند سولفات باريم به روش زير تهيه مي شود :

1)ml  5/0 از کلرور باريم (BaCl2) mol/l 048/0  (2H2O .W/VBaCl2 175/1%) را به ml5/ 99 اسيد سولفوريکmol/l  18/0  (V/V 1%) اضافه کنيد و با هم زدن مداوم سوسپانسيون بدست آوريد.

2) چگالي صحيح کدورت استاندارد با استفاده از اندازه گيري جذب در اسپکترو فتومتر با طول مسیر نوري  cm1، مشخص شود. جذب در  nm625 بايد بين 08/0 تا 13/0 باشد.

3) سوسپانسيون سولفات باريم بايد به مقدار  ml6-4 در لوله هاي در پيچ دار هم اندازه با لوله هاي سوسپانسيون باکتريايي ريخته شود.

4) درب اين لوله ها بايد محکم بسته شوند و در دماي اتاق  و در تاريکي نگهداري گردند.

5) استاندارد سولفات باريم قبل از هر بار استفاده بايد به شدت (ترجيحا با ورتکس مکانيکی) 
همزده شود، تا کدورت يکنواختي ايجادگردد. در صورت مشاهده ذرات بزرگ، بايد استاندارد تازه اي تهيه گردد.

6) استاندارد سولفات باريم بايد به صورت ماهانه جايگزين شود يا جذب آن 
اندازه گيري گردد.