- هدف:

تعيين حساسيت به نووبيوسين، جهت غربالگری استافيلوكوكهای کوآگولاز منفی جدا شده از کشتهای ادرار، بکار می رود.

2- نمونه اوليه:

- کشت 24-18 ساعته از ارگانيسم مورد نظر

3- مواد و معرفها:

- ديسک نووبيوسين 5 ميکروگرمی

- پليت بلاد آگار خون گوسفند

- سوآب استريل

4- روش انجام آزمايش:

- يک سوسپانسيون از ارگانيسم  مورد نظر در آب مقطر استريل يا Broth تهيه نماييد.

- کدورت سوسپانسيون بايد مطابق با استاندارد نيم مک فارلند باشد .

- با يک سوآب استريل روی نصف پليت بلاد آگار کشت دهيد.

- تحت شرايط استريل يک ديسک نووبيوسين روی ناحيه تلقيح شده قرار دهيد. با پنس استريل به آرامی روی ديسک فشار آوريد تا مطمئن شويد با سطح آگار تماس پيدا کند.

5- نتايج:

  - S.saprophyticus به نووبيوسين مقاوم بوده و هاله عدم رشد mm 6 تا mm 12 ايجاد می کند.

  - ساير استافيلوکوکهای کوآگولاز منفی و S.aureus ، به نووبيوسين حساس بوده و هاله عدم رشد mm 16 يا بزرگتر ايجاد می کنند.

6- کنترل کيفی:

- سوش کنترلی مقاوم به نووبيوسين  S.saprophyticus

- سوش کنترلی حساس به نووبيوسين S.epidermidis

کنترل کيفی با هر Lot جديد از ديسک يا بطور هفتگی با سويه های فوق بايد انجام شود.