1-  هدف:

جداكردن انتروكوك ها از استرپتوکوکهای نان انتروكوك گروه D

2-  اساس آزمايش:

محيط هاي مايع مغذي كه جهت رشد اكثر باكتري ها به كار ميروند(از جمله(Heart Infusion broth حاوي0.5%  Naclمي باشند، كه با افزايش نمك آنها به 6.5%، محيط نيمه انتخابي براي رشد انتروكوك ها فراهم مي شود كه ساير باكتري ها قادر به رشد در آن نمي باشند.

3-  نمونه اوليه:

- كشت تازه ( 24-18 ساعته )

4- مواد لازم:

- محيط مايع مغذي حاوي6.5%  Nacl   كه مي توان در ساخت  آن از انديكاتور نيز استفاده نمود (  1.6grبروموكرزول بنفش purple  در 100ml  اتانول 95% ) .

- مي توان از محيط آگار حاوي 6.5%  Nacl   نيز به جاي محيط مايع استفاده نمود.

5-  روش انجام كار:

- 4-3 كلني از كشت تازه باكتري مورد نظر را به مدت 24 تا 48 ساعت در  اتوو C° 35  حاوي7-5%  CO2  انكوبه مي نماييم.

- وجود رشد واضح در محيط كشت بدون انديكاتور و تغيير رنگ در محيط كشت داراي انديكاتور، بيان گر واكنش مثبت است.

- چنانچه ارگانيسم مورد نظر بايل اسكولين مثبت ورشد در 6.5%  Nacl  نيز مثبت باشد، میکروارگانیسم انتروكوك میباشد و چنانچه ارگانيسم مورد نظر بايل اسكولين مثبت و رشد در 6.5% Nacl نيز منفي باشد، میکروارگانیسم، استرپتوكوك گروه D  نان انتروكوك مي باشد.

6-  تداخلات:

- در صورت تلقيح زياد به محيط كشت Broth ممکن است كدورت زياد آن به عنوان رشد در نظر گرفته شود و نتيجه مثبت كاذب گزارش شود.

- به هنگام بررسي لوله را به آرامي تكان دهيد، زيرا ممكن است ميكروب در طي اتووگذاري در ته لوله ته نشين شده باشد و اشتباهاً نتيجه منفي كاذب گزارش شود.

- بيش از 80%  استرپتوكوك هاي گروه B و گاهي استرپتوکوک هاي گروه A  در 6.5% Nacl رشد مي كنند.

7-  برنامه  QC:

سوش كنترل مثبت:    انتروكوك فکاليس

سوش كنترل منفي:    استرپتوکوک گروه D نان انتروكوك